ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

| Название проекта (объект) |  | Жилой комплекс, расположенный по адресу; Воронежская область, г. Павловск, ул. Свободы, участок с кадастровым номером 36:20:0100014:4490. Дом №1 ЖК «Ботаника Парк» |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назначение здания | Жилое |
| 2. | Тип лифта | Пассажирский |
| 3. | Грузоподъемность | 1000 кг |
| 4. | Скорость движения кабины | 1 м/с |
| 5. | Тип управления | Собирательное при движении вниз |
| 6. | Тип привода | Безредукторный с частотным преобразователем главного привода |
| 7. | Расположение машинного помещения | Без машинного помещения |
| 8. | Материал шахты | Кирпич |
| 9. | Внутренние размеры шахты в плане: ширина х глубина, мм | 1750х2600 |
| 10. | Высота подъема, м | 1 секция – 22,75 2 секция – 19,50 3 секция – 22,60 4 секция – 19,65 5 секция – 22,90 |
| 11. | Высота последнего этажа, мм | 3500 |
| 12. | Глубина приямка, мм | 1000 |
| 13. | Количество остановок/ входов | 1 секция – 9 2 секция – 8 3 секция – 9 4 секция – 8 5 секция – 9 |
| 14. | Маркировка этажей (0,1,2,3…) | 1 секция – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2 секция – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 3 секция – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4 секция – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 5 секция – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 15. | Основной посадочный этаж | 0 |
| 16. | Тип дверей кабины | Центрального открывания |
| 17. | Характеристика питающей сети | 3ф, 380 В, 50Гц |
| 18. | Сейсмичность района установки | Нет |
| 19. | Привод | Регулируемый |
| 20. | Тип кабины (проходная, непроходная) | Проходная |
| 21. | Размер кабины (ширина х глубина х высота) мм | 1100х2000х2100 |
| 22. | Требуется ли перевозка пожарных подразделений | Нет |
| 23. | Перевозка инвалидов и ММГН | Да |
| 24. | Габариты строительного проема дверей лифта (ширина х высота) | 950х2100 |
| 25. | Размер дверей шахты | Не менее 900х2000 мм |
| 26. | Панель управления | Нерж. сталь шлифованная |
| 27. | Речевой информатор | Да. Должен произносить номера всех этажей, в том числе нулевой |
| 28. | Посты вызова | Накладные, с индикатором на каждом этаже - 0 и 1-ый этажи – нерж. сталь - типовые этажи – крашеная сталь |
| 29. | Панели кабины | Чередующиеся полосы из нержавеющей стали и порошковой окраски RAL 7035 по дизайну |
| 30. | Отделка пола | Рифленый алюминий |
| 31. | Потолок | Порошковая окраска RAL7035 Светодиодные светильники по дизайну |
| 32. | Отделка дверей кабины | - 0 и 1 этажи – нерж. сталь шлифованная - типовые этажи – порошковая окраска (RAL 7015) |
| 33. | Обрамление дверей шахты | - 0 этаж – без обрамления - 1 этаж – нерж. сталь шлифованная - типовые этажи – порошковая окраска (RAL 7015) |
| 34. | Требования в огнестойкости дверей шахты | EI 60 |
| 35. | Дополнительные сведения: |  |
| 35.1 | - дисплей в кабине | Да |
| 35.2 | - фотобарьер | Да |
| 35.3 | - индикаторы положения кабины | На 0 и 1-ом этажах |
| 35.4 | - кнопки | ЗИП с кодом Брайля |
| 35.5 | - аварийное освещение | Да |
| 35.6 | - кнопка открытия/закрытия дверей | Да |
| 35.7 | - видеокамера | Да |
| 35.8 | - зеркало | По боковой стене по длине кабины до поручня |
| 35.9 | - поручень | Круглый, нерж. сталь. По боковой стене |
| 36. | Комплект полосы заземления | Да |
| 37. | Поставка кабины | В разобранном виде |
| 38. | Срок поставки | 01-10.04.2026 |
| 39. | Количество лифтов с одинаковыми характеристиками | 5 |